-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | СТЕНД АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРУЖИН МУФТ СЦЕПЛЕНИЯ МАБ – II «Гном-1» |
| --- | --- |

Стенд автоматизированный для испытаний и измерений пружин муфт сцепления МАБ ̶ II условное обозначение «ГНОМ ̶ 1» предназначен для испытаний и измерений, пружин натяжного устройства привода ТРКП и ТК-2 в  соответствии c Руководством по ремонту Л2.0003/12-4694  при проведении ремонтов в условиях депо и ремонтных заводов ОАО «РЖД».

Cтенд позволяет контролировать:

- высоту пружины в свободном состоянии;

- остаточную деформацию пружины;

- установочную нагрузку;

- рабочую нагрузку.

Технические характеристики стенда приведены в таблице:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 Тип изделия | Стационарный, настольный |
| 2 Время контроля, не более | 30 с |
| 3 Пределы допускаемой погрешности контроля высоты пружин |  0,3 мм |
| 4 Диапазон создаваемых нагрузок | 50 ̶ 3000 Н |
| 5 Электропитание трехфазный переменный ток: - напряжение - частота | 380 В 50 Гц |
| 6 Потребляемая мощность, кВт | 1,0 не более |
| 7 Устройство управления, обработки, хранения информации | Центральный вычислитель на базе специализированного компьютера |
| 8 Тип представляемой информации: - зрительная - печатная | Цветной дисплей Бумага |
| 9 Устройство ввода-вывода информации | Специализированная клавиатура, встроенная в дисплей |
| 15 Количество обслуживающего персонала | Один оператор |
| 16 Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота | 550 мм 360 мм 680 мм |
| 17 Масса, не более | 100 кг |

Номенклатура и характеристики контролируемых пружин приведены в таблице:

| Чертежный № пружины | Высота в свободном состоянии, мм | Рабочая нагрузка, кгс | Высота под рабочей нагрузкой, кгс | Установочная нагрузка, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15933-Н | 143,6 | 220,6±11 | 103 | 195±5 |
| 15937-Н | 136 | 156±7 | 107 | 140±7 |

Продолжение таблицы

| Высота под установочной нагрузкой, мм | Число витков, полн./раб. | Диаметр проволоки, мм | Жесткость пружины, кг/мм | Диаметр пружины, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 106 | 22/20 | 4,5 | 5,2 | 20,5±0,2 |
| 110 | 17,5/15,5 | 5,5 | 5,33 | 28±0,25 |

Группировка пружин по усилиям в интервале рабочей нагрузки и цвет окраски  в соответствии с таблицей:

| Чертежный № пружины | Цвета окраски пружин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чёрный | жёлтый | красный | зелёный |
| 15933-Н | 209,5 – 215 | 215– 220,5 | 220,5– 226 | 226–231,5 |
| 15937-Н | 148–152 | 152–156 | 156–160 | 160–164 |

Примечание:

1 Интервалы усилий приведены в кгс.

2 Цвет окраски пружины выводится на экран дисплея.