-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | СТЕНД АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРУЖИН НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ПРИВОДА ТРКП, ТК-2 «ГНОМ» |
| --- | --- |

Стенд автоматизированный для испытаний и измерений пружин натяжного устройства привода ТРКП, ТК−2 условное обозначение «ГНОМ»предназначен для испытаний и измерений, пружин натяжного устройства привода ТРКП и ТК-2 в  соответствии c Руководством по ремонту Л2.0003/12-4694 и ГОСТ 1452-86, при проведении ремонтов в условиях депо и ремонтных заводов ОАО «РЖД».

Cтенд должен  контролировать:

- высоту пружины в свободном состоянии;

- остаточную деформацию пружины под действием пробной нагрузки;

- величину стрелы прогиба пружины под действием рабочей нагрузки.

Технические характеристики стенда приведены в таблице:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 Тип изделия | Стационарный, настольный |
| 2 Время контроля, не более | 30 с |
| 3 Диапазон контроля размеров пружин по высоте | 10-150 мм |
| 5 Пределы допускаемой погрешности контроля высоты пружин |  0,3 мм |
| 6 Диапазон создаваемых нагрузок | 50-8000 Н |
| 8 Электропитание трехфазный переменный ток: - напряжение - частота | 380 В 50 Гц |
| 9 Потребляемая мощность, кВт | 0,55 не более |
| 12 Тип представляемой информации: - зрительная - печатная | Цветной дисплей Бумага |
| 13 Устройство ввода-вывода информации | Специализированная клавиатура, встроенная в дисплей |
| 15 Количество обслуживающего персонала | Один оператор |
| 16 Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота | 550 мм 360 мм 680 мм |
| 17 Масса, не более | 125 кг |

Номенклатура и характеристики пружин приведены в таблице:

| Черт. № пружины | Высота в свободном состоянии, мм | Рабочая нагрузка, кгс | Стрела прогиба, мм | Пробная нагрузка, кгс | Кол. витков полн./раб. | Внутренний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.25.005 | 138+4,5-1,5 | 300 | 10-0,5+1 | 490 | 6,5/5 | 70±1,5 |
| 81.26.171 | 51,5-1+3 |  |  | 710 | 3 ,6/2,1 | 42±1 |
|  | 15-1+1 | 10,8 | 11,5 | 16,7 | 6,5/5 | ~6 |